8路串口分配器

1.1 产品描述

1路RS232串口输入，8路RS232串口输出，可接收到的RS232数据转换成指定的波特率并从相应的COM1~COM8口输出。可拟补中控主机在控制设备较多而串口不够用时的不足。8串口分配器还具有级联功能，可应用于各种指挥控制中心、多媒体会议厅、多媒体教室、大型系统工程等。

1.2 产品特性

1）1路RS-232串口输入，8路RS-232串口输出；

2）输入数据可指定切换至8路的任何一路输出；

3）输出数据的波特率和校验方式可设定；

4) 使用低压电源，安全可靠；

5) 标准19寸机柜安装，1U高度。

1.3参数说明

| 串口输入 | 1路网口输入,1路RS232输入，DB9（孔）接口；串口参数：9600，8，1，n。 |
| --- | --- |
| 串口输出 | 8路RS232/RS422/RS485扩展输出，DB9（针）接口；输出波特率、校验方式可设定，详见“控制协议”部分。 |
| 指示灯 | TXD：为发送数据指示灯 RXD：为接收数据指示灯 POW：电源指示灯 |
| 使用电源 | 12V/10W |
| 外形尺寸 | 485mm×200mm×40mm(L×W×H) |

1.4 控制协议

输入串口(COM0)

波特率：9600bps(默认,可使用软件更改)，数据位：8；停止位：1；校验方式：无校验。

协议格式：（16进制数）

网络协议： IP：192.168.1.110.  UDP端口号：5001  TCP端口号：5000

0x40 + NUM +0xDD +ID+ DATA +0x23

说明：0x40、0xDD、0x23分别为16进制数

ID为输出的端口(范围1-8),占1个字节

DATA为转发数据

NUM 为整条命令除0X40外的长度,注意NUM的格式为16进制.正常的个数统计为10进制,填写命令时要转成16进制.

例如:往串口1发0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90

命令格式为:

0x40 0x08 0xDD 0x01 0x12 0x34 0x56 0x78 0x90 0x23

输出串口(COM1-COM8)

波特率：115200bps(默认,可使用软件更改)，其它能数可通过软件更改

协议格式：（16进制数）

输出:输出的数据来自串口0中按命令格式传来的数据.

输入:如在调试软件中允许串口0输出各自串口接收的数据,各自串口接收的数据均由串口0输出.

波特率：串口0的波特率

协议格式：（16进制数）

0x40 + NUM +0xDD +ID+ DATA +0x23

说明：0x40、0xDD、0x23分别为16进制数

ID为输出的端口(范围1-8),占1个字节

DATA为转发数据

NUM 为整条命令除0X40外的长度,注意NUM的格式为16进制.

如:串口2收到数据   0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90

串口0输出:

0x40 0x08 0xDD 0x02 0x12 0x34 0x56 0x78 0x90 0x23

功能:

RS232 采用DB9的2,3,5输出

RS422/RS485全双工 采用DB9 的4(Y),9(Z)输出,6(A),1(B)输入

RS485半双工  采用DB9 的4(Y),9(Z)输出,6(A),1(B)输入,使用时将6与4连接作A,1与9连接作B.

RS422/RS485全双工 采用DB9 的链接方式,焊接1,4,6,9.  14组合接A+,69组合接A-